LandMark.dll est un module dynamique lié à Fly! qui permet de faire apparaître des marques sur le pare-brise de tous les appareils chargés.

Ces marques correspondent au système du « rule of the thumb » décrit par John S. DENKER au chapitre 12 de  « See How it Flies » ( http://www.monmouth.com/~jsd/how/ ).

La dll doit être placée dans le répertoire …/Fly !/Modules/PC

Les deux fichiers LandMark.pbm et LandMark.act doivent être placés dans le répertoire …Fly !/Art

Pour caler ces marques il convient :

- de régler la résolution graphique à 1024 x 768,

- de sauvegarder la position initiale du cockpit lors du début de la simulation, en enregistrant une fenêtre (MAJ + F1 à F8),

- de régler le zoom à 3.20,

Le marques se positionnent au centre du pare-brise et pointent sur l’horizon.

La précision des marques dépend de la qualité de l’appareil et de ses réglages.

Théoriquement, en descente, à quelques miles nautiques de votre cible, si la ligne supérieure se positionne sur l’horizon et la croix du bas sur le début de piste, vous êtes sur une pente d’environ 3°.