# CHAPITRE 2 : AIDE A L’ATTERRISSAGE  Le vent de face.

Note technique : Pour appeler la fenêtre d’aide à l’atterrissage ( LndHlp.dll) il faut utiliser la touche F12 ; pour fermer la fenêtre il suffit de cliquer avec la souris sur la croix dans le coin supérieur droit.

(Faites attention avec la fenêtre des axes. Il semble que son ouverture après (et seulement après) la fenêtre d’aide à l’atterrissage, rende hasardeuse la fermeture de cette dernière)

Vous aurez probablement corrigé de vous mêmes l’erreur qui s’est glissée dans le chapitre 1 : à 90 kts il faut bien évidemment une VSI de 450 fpm à 1 NM de la piste pour avoir une pente de 3° ( on va reprendre cet exemple dans ce chapitre).

## Préambule :

Les notions développées dans ce chapitre sont tirées du chapitre 2 et 12 de « See How it Flies » sur le site de  John S. DENKER ( http://www.monmouth.com/~jsd/how/ ).

Le but principal de ce chapitre est d’essayer de transposer dans Fly ! certains concepts du pilotage théorique. Tout cela n’est qu’un jeu : à ne surtout pas transposer dans la vie réelle, bien sur.

Les procédures d’atterrissage « à vue » font appel à la technique des plateaux, ou descente en paliers, qui est complètement différente de la technique d’atterrissage aux instruments qui prévoit le maintien d’une pente  tout au long de l’atterrissage ( je simplifie, bien sur).

Les marques, la technique décrite ici, et les informations complémentaire de la LndHlp.dll, servent surtout à vous permettre de prendre vos repères et vous aider dans la perception de certaines sensations nécessaires à achever son atterrissage en finale après le dernier plateau.

N’étant pas un pilote, je ne maîtrise pas non plus les termes techniques. Je vous demande donc de m’excuser si j’utilise parfois des termes en anglais.

Les fichiers RIO (et bmp associés) doivent être placés dans un répertoire de Fly ! nommé « Flynow ». Si vous n’avez pas ce répertoire, il suffit de le créer manuellement.

Pour lancer une situation il faut utiliser la procédure « embarquement immédiat » de Fly ! en sélectionnant le fichier souhaité (EXERCICE_1 par exemple) dans la catégorie « scénarios personnalisés ».

## Exercices :

Quelques mises en situation ( files au format RIO ) devraient pouvoir vous permettre de vous familiariser avec les repères décrits au chapitre précédent et la DLL d’aide à l’atterrissage. Deux ou trois atterrissages en conditions standard devraient vous permettre de juger de la traînée et la puissance nécessaires à parfaire vos approches. Si le modèle de vol de l’appareil que vous utilisez est bien fait (les avions de Rob Young sont parfaits ! ceux de base de TRI un peu moins : le pitch étant très instable ) vous devriez pouvoir appliquer les informations du POH.

Le premier fichier « EXERCICE_1 » vous place idéalement dans l’axe de la piste d’un terrain disposant d’un ILS. Ceci vous permet d’utiliser 4 sources d’information en même temps : l’ILS, le système PAPI au sol, la fenêtre dll d’aide à l’atterrissage et les marques sur le pare-brise. Si tout va bien, les 4 informations doivent coïncider.

## Théorie :

La pente théorique se situe entre 3 et 6° selon les conditions atmosphériques, les capacités de l’appareil et la situation de la piste.

Un angle trop prononcé rendra l’arrondi (rétablissement du vol horizontal juste avant le contact au sol) difficile à maîtriser ; certains appareils qui ont une traînée très réduite ne peuvent prendre des angles trop prononcés sous peine d’accélérer.

Un angle d’approche trop faible vous met en situation de collision avec d’éventuels obstacles et limitera vos possibilités de manœuvre en cas de défaillance moteur.

Dans la phase d’atterrissage nous avons trois angles à contrôler ( quelque soit l’appareil ) : la pente, l’assiette et l’AOA.

La maîtrise de deux de ces angles permet de contrôler naturellement le troisième. L’erreur consisterait à n’en contrôler qu’un (comme le pitch qui est facilement perceptible ou la visée de la cible).

En faisant cela on peut être amené très facilement sur une pente supérieure à 6° qui rendra la phase finale de l’atterrissage problématique (et la gestion de la vitesse difficile !)

En pratique, la piste doit toujours être visible dans les phase d’atterrissage. Si elle se cache derrière le tableau de bord soit votre pitch est trop élevé ( et vous êtes presque en situation de décrochage !), soit vous ne visez plus la piste et vous serez « trop long ». En d’autres termes vous êtes trop lent et trop long.

Corrections pour le vent de face :

A partir des notions développées au chapitre 1, on se rend compte qu’en présence de vent de face, la direction du vol par rapport au sol (disons DFs) n’est pas la même que la direction du vol à travers l’air (DFa), et par conséquent, qu’il faut modifier l’assiette pour conserver son AOA.

En effet, l’AOA ( très important celui là !) est corrélé à l’angle du vent relatif ( = réciproque de la Dfa).

Pour imager, l’AOA est l’angle pris par une ficelle collée au bout de l’aile.

Lorsque vous avez un vent de face suffisamment important pour vous obliger à augmenter la puissance (tous les atterrissage se font généralement avec vent de face), votre pente de 3° par exemple, reste inchangée, alors que l’angle de votre DFa se réduit.

Le fichier RIO de situation «  EXEMPLE_2 » vous place dans cette situation. Vous êtes en finale avec un vent de face de 20 kts ! La puissance a été augmentée pour vous ( de 60% dans l’EXEMPLE_1 on est passés à 69% ) et deux crans de volets  sont sortis. Avec cette augmentation de puissance vous devriez pouvoir maintenir votre pente…

Moi, qui ne suis pas un pilote ( et encore moins un pigeon voyageur !), je rate toujours la piste de plusieurs encablures (!) car je ne fais pas les corrections pour le vent.

Explications :

Si on imagine la direction du vol et le vent en termes de vecteurs on voit que pour un vent de face important la somme des vecteurs n’est pas insignifiante et l’angle varie.

Vent

Dfa = DFs + vent

DFs

(schéma non à l’échelle)

Or, si l’angle Dfa varie, l’angle AOA varie aussi en proportion. Pour maintenir un AOA correct ( c’est toujours l’angle le plus important ; des variations d’AOA peuvent provoquer des situations périlleuses comme un décrochage par exemple car le profil de l’aile travaille sur l’AOA) il faut réduire l’assiette

Inc « constant » + assiette « diminue » = DF  « diminue » + AOA  « constant »

Prenons un exemple avec des chiffres faciles à calculer ( peut être pas trop réalistes) :

Vous êtes à 300 ft en approche à 90 kts (KTAS = true air speed) par vent calme à 1 NM de la piste; votre pente est de 3° ( donc 450 fpm sur le VSI : 1 NM à 90 kts est parcouru en  60 /90 minutes, soit 40 secondes ou 2/3 de minutes. La VSI à partir de 300’ doit donc être de 300 x 3/2 = 450 fpm).

Soudain vous êtes confrontés à un vent de face de 30 kts ( ! ! !). Vous augmentez la puissance pour rester sur votre pente ( mais c’est terrible !) :

Votre vitesse par rapport au sol (GS) descend à 60 kts et vous vous demandez quand vous allez atteindre la piste !…une minute pleine. Du coup, votre VSI doit être de 300 fpm.

C’est la raison qui vous amène à augmenter la puissance : ce n’est pas pour aller plus vite, mais pour descendre moins vite.

La puissance est convertie en portance.

Maintenant, imaginez un ballon ( léger au vent) au milieu de la piste ( ½ NM du début de piste ) : tandis que vous remontez au vent pendant une minute, le ballon, lui, se laisse porter par le vent et parcourt 30/60 NM vers vous. Au moment où vous atteignez le bord de piste, vous atteignez aussi le ballon.

Ainsi, même si votre cible est sur la pente de 3°, votre DFa relative au vent est située sur une droite visant le ballon, ½ NM après le début de piste, disons à un angle de 2°.

Pour maintenir votre AOA vous devrez réduire votre assiette.

(attention : échelle non respectée)

1 NM                  ½ NM

En conclusion il faut donc se rendre compte de sa DFs pour atteindre la cible et de sa Dfa pour décider quel pitch maintenir pour avoir le bon AOA.

En pratique, grâce aux marques sur le pare-brise vous devriez pouvoir maîtriser votre descente et atteindre le début de piste.

Si en configuration standard vous visiez le début de piste avec la petite croix et mainteniez le trait supérieur sur l’horizon, en présence de vent, vous devez viser une zone plutôt centrale de la piste tout en maintenant le trait supérieur sur l’horizon. Ce faisant votre angle de descente devrait être proche de 3° ( comme en configuration sans vent), tandis que votre point de visée devrait se comporter comme le ballon et vous amener en début de piste.

Quelques exemples :

Ici je suis en train de centrer la piste…

Les marques sont bien positionnées ( le VASI me confirme la pente ).

Le badin donne ~78 kts alors que le GS est seulement de 58.9 kts.

Mon angle de descente est confirmé : 3.2°

Mon pitch est faiblement vers le bas : 0.4 ( en radians)

A priori tout devrait bien se passer, je suis en bonne voie…

La vitesse sur le badin se maintien ( je suis même un peu trop rapide ), assiette et pente sont bonnes.

## comparons les données des atterrissages avec vent et sans vent :

Les valeurs affichées montrent bien dans les deux cas les différences.

Les vitesses au sol sont modifiées alors que la pente est inchangée.

La cible est plus haute dans la situation avec vent.

La puissance est supérieure en configuration vent : on passe de 1842 à 1964 rpm pour un même résultat.

Le pitch est inférieur avec le vent : on passe de 0.4 à 1.5 degrés.